Заключение по результатам ГИС по скважине №1606

Скважина 1606 нагнетательная.

Дата начала бурения-18.06.2011г.

Дата окончания бурения -13.09.2011г.

Конструкция скважины:

| Д колонны | Глубина спуска, фт |
| --- | --- |
| 8-5/8" | 825 |
| 5-1/2" | 2671 |
| пакер | 2557 |
| Открытый ствол | 2671-2763 |
| Интервал перфорации | 279-2730 2732-2741 2745-2755 |

По данным ГИС: ГК (гамма метод), КВ(каверномер), Т (теромограмма при закачке и в статике), интенсивность закачки жидкости.

Для гидро-щелевой перфорации рекомендуются

следующие интервалы (рис. 1):

| № п/п | Кровля, фт | Подошва, фт | Н, фт | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2716 | 2730 | 14 | По температурной аномалии поступление жидкости в пласт фиксируется с глубины 2725 фут. Интенсивность поступления жидкости низкая. Интервал резки содержит коллектор 2719-2729 фут, который характеризуется низкими значениями гамма-активности. |

Для увеличения поступления жидкости в подошву пласт А1 (см. схему корреляции  на рис.2) рекомендуется провести гидро-щелевую перфорацию в интервале  2716-2730 фут.

16.11.2015 г.

Геофизик                                                                        Т.В. Силагина.

Рис 2-Схема корреляции по скважинам 1605-1606-1604-1578-1607.