Заключение по результатам ГИС по скважине №1093

Скважина 1093 нагнетательная.

Дата начала бурения-11.10.1989г.

Конструкция скважины:

| Д колонны | Глубина спуска, фт |
| --- | --- |
| 8-5/8" | 670 |
| 5-1/2" | 2684 |
| 7 -7/8 (перфорированный хвостовик) | 3120 |

По данным ГИС: ГК (гамма метод), КВ (каверномер), Т (теромограмма при закачке и в статике), интенсивность закачки жидкости.

Пласты -коллекторы выделены в следующих интервалах (Рис1, 2):

| №п/п | кровля. фут | подошва. фут | Нэф. фут | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2761 | 2793 | 32 | Пласт E |
| 2 | 2798 | 2802 | 4 |  |
| 3 | 2813 | 2820 | 7 |  |
| 4 | 2826 | 2830 | 4 | Пласт D5 |
| 5 | 2834 | 2839 | 5 |  |
| 6 | 2843 | 2854 | 11 |  |
| 7 | 2861 | 2869 | 8 |  |
| 8 | 2875 | 2910 | 35 |  |

Поданным ГИС основной принимающий жидкость  интервал - 2890-2956 фут

Для гидро-щелевой перфорации рекомендуются:

- Для увеличения поступления жидкости в пласт E интервалы 2761-2793 ф, 2798-282 ф, 2813-2820 ф.

- Для увеличения поступления жидкости в пласт D5 интервалы: 2843-2854 ф, 2861-2869 ф, 2875-2910 ф. Эти интервалы характеризуются улучшенными коллекторскими свойствами.

На рисунке 2 приведена схема корреляции скважин, где нанесены рекомендуемые интервалы для гидро-щелевой перфорации

19.11.2015 г.

Геофизик                                                                        Т.В. Силагина.